K6-半导体酒精测试仪

产品规格说明书 (型号: )

产品信息

| 外观名称 | K6B |
| --- | --- |
| 系列型号 |  |
| 特殊功能/特点 | 性价比高，低温环境下灵敏度高，传感器具备预热功能 |

六视图

功能注释图

酒测基本参数

| 警示灯罩颜色 | 红蓝或者白色可选 |
| --- | --- |
| 棒体颜色 | 黑色 |
| 产品名称 | 呼气式酒精测试仪 |
| 显示屏 | 1.44寸128*128全彩TFT液晶显示屏 |
| 供电 | 18650-2000mAh锂电池（内置电池） |
| 充电电压 | 5V1A |
| 工作温度 | -5℃～45℃ |
| 连续测量时间 | 5秒～15秒 |
| 出值时间 | 3秒 |
| 语音播报（语言） | 中文/英文 |
| 采样方式 | 吹气感应或手动检测 |
| 使用传感器 | 半导体气体传感器 |
| 呼气中酒精浓度测量范围 | 0～400mg/100mL |
| 辅助功能 | LED高亮白光照明、高分贝哨音、红蓝色警示灯、语音播放 |
| 操作方式 | 4按键，操作警示灯和警哨及照明灯 |
| 灵敏度/分辨率 | 5mg/100mL/ 1mg/100mL |
| 产品尺寸 | 310*40.5*40.4mm |
| 产品重量 | 约172g |
| 示值误差 | 5cm距离浓度为50mg/100mL时，±10mg/100ml |

装箱信息

| 箱规：长×宽×高mm | 38×28×36 CM |
| --- | --- |
| 装箱数： | 20 PCS/箱 |
| 整箱重量： | 8.4KG 毛重8.95KG |
| 包装：长×宽×高mm | 340×85×50 MM |
| 包装盒净重： | 248 g |
| 机器净重： | 175g |
| 外包装箱重： | 1/KG |

生成日期: 2026-08-21 01:29:18 | 规格书版本: K6-半导体酒精测试仪